- Утвержден - приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

- от «__»_____ апреля 2013 г. №___

МАКЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

__________________ Реставратор декоративных покрытий_______ _______________________

(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

- Общие сведения

| Осуществление реставрационной деятельности на декоративных штукатурках и лепных изделиях; Осуществление реставрационной деятельности на декоративно-художественных покрасках |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |
| Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий; Реставрация наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |
|  | Реставраторы декоративных штукатурок и лепных изделий |  | Реставраторы декоративных штукатурок и лепных изделий |  |  |
| 18035 | Реставраторы декоративно-художественных покрасок | 5520 | Реставраторы декоративно-художественных покрасок |  |  |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| 43.31 | Производство штукатурных работ |  |  |  |  |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |  |  |  |  |
| 43.9 | Работы строительные специализированные прочие |  |  |  |  |
| 43.34.1 | Производство малярных работ |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |

| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| А | Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами | 3 | Подготовка поверхностей под реставрацию и консервацию декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами | А/01.3 | 3 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных растворов и смесей | А/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ при реставрации и консервации декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами | А/03.3 | 3 |
| В | Реставрация наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок на гладких поверхностях. | 3 | Подготовка к работе материалов, подготовка и очистка оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых для реставрации декоративно-художественных покрасок | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Подготовка наружных и внутренних гладких поверхностей для реставрации декоративно-художественных покрасок | В/02.3 | 3 |
|  |  |  | Выполнение работ по реставрации наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок на гладких поверхностях | В/03.3 | 3 |
| С | Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий | 4 | Подготовка поверхностей под реставрацию и консервацию декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных растворов и смесей | С/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ при реставрации и консервации декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий | С/03.4 | 4 |
| D | Реставрация наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок с загрязнениями, утратами трафаретного рисунка | 4 | Подготовка к работе материалов, оборудования, механизмов и приспособлений, применяемых для реставрации покрасок, очистка применяемых для окрашивания инструментов и материалов | D/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка поверхностей под реставрацию наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок с загрязнениями, с утратами трафаретных рисунков | D/02.4 | 4 |
|  |  |  | Выполнение работ по реставрации наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок, имеющих загрязнения и утраты трафаретного рисунка | D/03.4 | 4 |
| E | Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий высокой художественной ценности и сильно разрушенных | 5 | Подготовка поверхностей под реставрацию и консервацию декоративных древних штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий высокой художественной ценности и сильно разрушенных | E01.5 | 5 |
|  |  |  | Приготовление штукатурных растворов и смесей | E/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ при реставрации и консервации декоративных древних штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий высокой художественной ценности и сильно разрушенных | E/03.5 | 5 |
| F | Реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок | 5 | Подготовка к работе материалов, оборудования, механизмов и приспособлений, применяемых для реставрации и воссоздания покрасок, очистка применяемых для окрашивания инструментов и материалов | F/01.5 | 5 |
|  |  |  | Подготовка поверхностей под реставрацию и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок | F/02.5 | 5 |
|  |  |  | Выполнение работ по реставрации и воссозданию наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок | F/03.5 | 5 |

| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами |  |  |  |  |  |  |  | Код | А |  |  | Уровень квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Среднее профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей профессиональной деятельности и дополнительное профессиональное образование по профессии «Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | Требования к опыту практической работы не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ2 |  |  |  |  |  |  |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  | § 9 |  |  |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Подготовка поверхностей под реставрацию и консервацию декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами |  |  |  |  |  |  |  | Код | А/01.3 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Удаление поздних штукатурок и наслоений до раскрытой «авторской» штукатурки на гладких поверхностях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр всей поверхности штукатурки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простукивание оштукатуренных поверхностей вручную молотком. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осмотр качества набитой драни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление гнилой, утраченной драни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набивка драни в местах утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхности для натягивания металлической сетки на каркас |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крепление металлической сетки к каркасу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхностей, инструментов и приспособлений для удаления загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление загрязнений, набелов и окрасок, старых доделок и мастиковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывание поверхностей от пыли, загрязнений ручным инструментом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заделка и догипсовка трещин, швов, сколов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дезинфекция и удаление плесени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка детали лепного украшения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Удалять поздние штукатурки и наслоения до раскрытой «авторской» штукатурки на гладких поверхностях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить осмотр штукатурки, деталей мастичных и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удалять гнилую дрань, поврежденные участки драни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набивать дрань в местах утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять промывку и удаление загрязнений, набелов и окрасок, старых доделок и мастиковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заделывать трещины, швы и сколы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дезинфицировать и удалять плесень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчистку детали лепного украшения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды применяемого инструмента и приспособлений при подготовке поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды основных материалов, используемые при подготовке поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология подготовки поверхностей под сплошное оштукатуривание и в местах утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы промывания и удаления загрязнений, набелов, окрасок и доделок с элементов украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии заделки трещин, швов, сколов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Приготовление штукатурных растворов и смесей |  |  |  |  |  |  |  | Код | А/02.3 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дозирование компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемешивание компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление раствора для искусственного мрамора под руководством реставратора декоративных штукатурок и лепных изделий более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка материалов для приготовления мастичной массы и папье-маше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Отмерять и смешивать компоненты растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять ручное и электрифицированное оборудование, инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды основных материалов, используемые при приготовлении растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав штукатурных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила составления штукатурных растворов по разработанной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила применения индивидуальных средств защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение работ при реставрации и консервации декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами |  |  |  |  |  |  |  | Код | А/03.3 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Нанесение раствора на плоскость, разравнивание, затирание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание декоративной штукатурки на стенах, потолках, пилястрах и нишах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гидрофобизация штукатурных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сборка и склеивание сохранившихся фрагментов декоративных украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление в формах деталей из мастики и папье-маше, деталей фрагментов украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление на стене, своде лепные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить воссоздание декоративной штукатурки на стенах, потолках, пилястрах и нишах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снимать эластичную форму, отливать деталь, крепить на места утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы при реставрации и консервации декоративных древних штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Технология и приемы нанесения декоративной штукатурки на стены, потолки, пилястры и ниши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы формования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы отливки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы сборки и склеивания элементов украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология гидрофобизации штукатурных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Реставрация наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок на гладких поверхностях. |  |  |  |  |  |  |  | Код | В |  |  | Уровень квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Возможные наименования должностей |  |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок Реставратор декоративно-художественных покрасок 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Среднее профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей профессиональной деятельности и дополнительное профессиональное образование по профессии «Реставратор декоративно-художественных покрасок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | Требования к опыту практической работы не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ2 |  |  |  | 5520 |  |  |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  | 18035 |  |  |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка к работе материалов, подготовка и очистка оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых для реставрации декоративно-художественных покрасок |  |  |  | Код | В/01.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление составов для обработки поверхностей по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка используемых инструментов и приспособлений от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перетирание лакокрасочных материалов на ручных краскотерках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка к работе оборудования, инструментов и приспособлений, используемых для окрашивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и приготовление лакокрасочных материалов ручным способом по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Варить клей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать инструменты и приспособления для приготовления лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать различные способы очистки инструментов и приспособлений от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять и готовить лакокрасочные материалы по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтровать лакокрасочные материалы вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства клеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды, свойства и назначение материалов, применяемых для подготовки различных поверхностей под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование, виды, свойства, назначение и особенности применения различных лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок подготовки к работе оборудования, инструментов и приспособлений, использующихся для подготовки под окраску и окрашивания различных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила очистки малярного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила хранения лакокрасочных материалов в специально оборудованных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила хранения ЛКМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила составления ЛКМ по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составы и способы промывки и очистки применяемых инструментов, кистей различных типов и тары |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы определения качества применяемых лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого колера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила безопасной работы и требования охраны труда при подготовке к работе материалов, подготовке и очистке оборудования, инструментов и приспособлений, применяемых для реставрации декоративно-художественных покрасок на объектах реставрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при приготовлении клеев и лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Подготовка наружных и внутренних гладких поверхностей для реставрации декоративно-художественных покрасок |  |  |  | Код | В/02.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Промывка окрашенных поверхностей с помощью растворов, приготовленных по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Послойная расчистка покрасок с помощью скальпелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка окрашиваемых поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление красочных слоев различными способами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка различных поверхностей под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление старых обоев с сохранением обоев-подлинников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить промывку покрасок с помощью растворов, приготовленных по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить послойную расчистку покрасок с помощью скальпелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться различными инструментами и приспособлениями при расчистке поверхностей под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить на поверхности олифу, грунтовочные и шпатлевочные составы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шлифовать огрунтованные и подмазанные места утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удалять старые обои с сохранением обоев-подлинников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства материалов для промывки красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила послойной расчистки покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологическую последовательность действий при подготовке поверхностей под окраску в зависимости от вида поверхности, в том числе с сохранением авторского красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, применяемых при подготовке различных поверхностей под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы удаления старых обоев с сохранением обоев-подлинников |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы цветоведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила безопасной работы и требования охраны труда при подготовке наружных и внутренних гладких поверхностей для реставрации декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при расчистке красочных слоев и подготовке поверхностей под окраску |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение работ по реставрации наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок на гладких поверхностях |  |  |  | Код | В/03.3 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Повторная окраска гладких поверхностей различными окрасочными составами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрезка кромок обоев вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клеевого раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проклеивание обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наклеивание обоев на стены по старым образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при нанесении известковых составов, клеевых и масляных красок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить различные окрасочные составы на гладкие поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клеевой раствор заданного состава и консистенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить клеевой раствор на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наклеивать обои на стены по старым образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды основных материалов, применяемых при реставрации декоративно-художественных покрасок и обойных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологическую последовательность нанесения различных окрасочных материалов в зависимости от вида окрашиваемой поверхности и сохранившегося красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы цветоведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды используемых инструментов и приспособлений и правила их применения при окраске поверхности и оклейке поверхности обоями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика и свойства обойных клеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы приготовления обойного клея |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы раскроя обоев вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы проклеивания обоев и наклеивания их на гладкие поверхности по старым образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила безопасной работы и требования охраны труда при выполнении работ по реставрации наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок на гладких поверхностях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при нанесении различных окрасочных составов и оклейке обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий |  |  |  |  | Код | С |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей профессиональной деятельности и дополнительное профессиональное образование по профессии «Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Требования к опыту практической работы не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ2 |  |  |  |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  | § 9 |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхностей под реставрацию и консервацию декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами и окрашенными пятнами |  |  |  | Код | С/01.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Осмотр всей поверхности с простукиванием штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Послойное удаление штукатурок до первоначальной, с оставлением штукатурки в качестве «маяка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхности от бугров и пыли ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление штукатурки с постановкой кляммеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расшивка швов, рустов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шлифование поверхности оселками и полирование воском |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка и промывание от загрязнений при реставрации искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осматривать поверхность с простукиванием штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Послойно удалять штукатурки до первоначальной, с оставлением штукатурки в качестве «маяка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить очистку поверхности от бугров и пыли ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Провешивать поверхность с помощью уровней, правил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить очистку и промывание от загрязнений при реставрации искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Требования, предъявляемые к качеству штукатурных и лепных работ при реставрации памятников архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные стилевые особенности лепного, мастичного декора, папье-маше |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология укрепления штукатурки с помощью кляммеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методика сборки и склейки фрагментов декоративных украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология расшивки швов, рустов и их восстановления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основы форматорского дела |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методику устройства «маяков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Приготовление штукатурных растворов и смесей |  |  |  | Код | С/02.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Дозирование компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление декоративных штукатурок по разработанной технологии, древним образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемешивание компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление раствора для искусственного мрамора под руководством реставратора декоративных штукатурок и лепных изделий более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка материалов для приготовления мастичной массы и папье-маше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбирать состав грунта и смешивать компоненты раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбирать и смешивать компоненты для накрывочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготавливать раствор для восстановления тяг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготавливать декоративные штукатурки по разработанной технологии, древним образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготавливать раствор с мраморной крошкой разной крупности и цвета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды основных материалов, используемые при приготовлении растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составы различных растворов и величину добавок в них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав штукатурных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила составления штукатурных растворов по разработанной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила применения индивидуальных средств защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение работ при реставрации и консервации декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий, не имеющих повреждений, с незначительными утратами и окрашенными пятнами |  |  |  | Код | С/03.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Вытягивание тяг небольшого выноса с помощью шаблонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление тяг и других рельефных разработок оштукатуренной поверхности в отдельных местах утрат с обработкой мест соприкосновения с первоначальным штукатурным «авторским» слоем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оштукатуривание поверхностей декоративной штукатуркой с откосами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оштукатуривание поверхностей декоративными терразитовыми штукатурками и сграффито |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в восстановлении поверхности искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Восстановление рустов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Восстанавливать рельеф тяг шаблоном, инструментами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить штукатурный раствор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вытягивать шаблоном по нанесенному грунту |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить декоративным отделочным слоем из раствора с мраморной крошкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить накрывочный раствор, разравнивать его и затирать, обметать щеткой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить шлифование поверхности оселками и полировать воском |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить на поверхность раствор на нужную толщину тяги ручными инструментами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология восстановления рустов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы вытягивания тяг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы нанесения штукатурного раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы обработки штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участвовать в восстановлении поверхности искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оштукатуривать поверхности декоративными терразитовыми штукатурками и сграффито |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Требования, предъявляемые к качеству штукатурных и лепных работ при реставрации памятников архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства материалов, применяемых при реставрации и консервации декоративных штукатурок, мастичных и лепных украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные стилевые особенности лепного, мастичного декора, папье-маше |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология выполнения работ при реставрации и консервации декоративных древних штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий с незначительными утратами и окрашенными пятнами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Реставрация наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок с загрязнениями, утратами трафаретного рисунка |  |  |  |  | Код | D |  | Уровень квалификации |  | 4 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок Реставратор декоративно-художественных покрасок 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей профессиональной деятельности и дополнительное профессиональное образование по профессии «Реставратор декоративно-художественных покрасок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Требования к опыту практической работы не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ2 |  |  | 5520 |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  | 18035 |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.4.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка к работе материалов, оборудования, механизмов и приспособлений, применяемых для реставрации покрасок, очистка применяемых для окрашивания инструментов и материалов |  |  |  | Код | D/01.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление составов для обработки поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка деталей краскораспылителей от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка кистей, трафаретов, тары от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка шлангов от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перетирание лакокрасочных материалов на ручных краскотерках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка к работе, настройка и подналадка механизмов и приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и приготовление лакокрасочных материалов ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтов и замазок по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтрование лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Варить клей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать машины для приготовления красок, лаков, мастик, шпаклевок и замазок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать различные способы очистки инструментов и приспособлений от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить настройку механизмов и приспособлений для окрашивания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять и готовить краски, лаки, мастики, шпаклевки и замазки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтровать лакокрасочные материалы вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Чистить тару от лакокрасочных материалов при помощи ручного инструмента, промывать установки, аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды клеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды шлифовальных материалов, применяемые под различные лакокрасочные материалы и их физические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды шпаклевок и шпаклевочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение, условия применения механизмов, приспособлений и инструментов, применяемых при реставрационных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование, виды и химический состав красок, лаков, эмалей, грунтов, шпаклевок, составы шпаклевочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок подготовки и настройки к работе механизмов и приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила очистки малярного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила хранения лакокрасочных материалов в специально оборудованных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принцип действия, способы подналадки и настройки малярных механизмов и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рецепты составления красок, лаков, эмалей, грунтов, шпаклевок, шпаклевочных материалов, мастик, замазок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составы и способы промывки и очистки применяемых инструментов, кистей различных типов, тары и краскораспылительных аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы определения качества применяемых красок и лаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы перетирания красок вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого колера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Подготовка поверхностей под реставрацию наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок с загрязнениями, с утратами трафаретных рисунков |  |  |  | Код | D/02.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Расчистка трудноудаляемых загрязнений с красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхностей пескоструйными аппаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка от коррозии, копоти, масляных пятен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обработка не деревянных поверхностей грунтами и пропитками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление лакокрасочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подмазывание отдельных мест утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выравнивание поверхностей шпаклеванием с заделыванием дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сплошное шпатлевание поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение шпатлевки механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шлифование огрунтованных и шпатлеванных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхностей под разделку под рисунок различных пород дерева, камня и мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхностей под лакирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка, обезжиривание, грунтование, шпатлевание металлических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить расчистку трудноудаляемых загрязнений с красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить промывку покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять очистку поверхностей пескоструйными аппаратами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрабатывать поверхности олифами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять шпатлевание поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять грунтование поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шлифовать поверхности после шпатлевания и грунтования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться инструментами и приспособлениями при грунтовании, шпатлевании и шлифовании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды и свойства материалов для промывки покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила расчистки трудноудаляемых загрязнений с красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при подготовке поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения оборудования для подготовки поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение работ по реставрации наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок, имеющих загрязнения и утраты трафаретного рисунка |  |  |  | Код | D/03.4 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление окрасочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготовление трафаретов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Высококачественная покраска поверхностей клеевыми, масляными, темперными, синтетическими красками и составами на других связующих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набивка трафаретных рисунков в один-два тона без подготовки трафарета, кроме шрифта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окраска поверхности под шелк, ценные породы дерева, камня и др. декоративно-художественные высококачественные покраски под руководством реставратора дкоративно-художественных покрасок более высокой квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обрезка кромок обоев вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клеевого раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание тиснеными и плотными обоями, линкрустом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание тканями, обоями-подлинниками, снятыми со стен памятника архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Пользоваться инструментами, приспособлениями и оборудованием при выполнении высококачественной покраски поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять укрепление грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонирование красочного слоя с элементами укрепления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Изготавливать трафареты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять набивку трафаретных рисунков в один-два тона без подготовки трафарета, кроме шрифта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять высококачественную покраску поверхностей клеевыми, масляными, темперными, синтетическими красками и составами на других связующих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клеевой раствор заданного состава и консистенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить клеевой раствор на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наклеивать обои на стены по старым образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивать поверхности тиснеными и плотными обоями, линкрустом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивать поверхности тканями, обоями-подлинниками, снятыми со стен памятника архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Свойства материалов, применяемых при реставрации и воссоздании декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила приготовления красок из сухих пигментов на клеевых, масляных, синтетических, темперныхи других связующих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология тонирования красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология укрепления грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика и свойства клеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы приготовления клея |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы раскроя обоев вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология реставрации старых бумажных обоев |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Реставрация и консервация декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий высокой художественной ценности и сильно разрушенных |  |  |  |  | Код | Е |  | Уровень квалификации |  | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий 5-го, 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей профессиональной деятельности и дополнительное профессиональное образование по профессии «Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Требования к опыту практической работы не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ2 |  |  |  |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  | § 9 |  | Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.5.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка поверхностей под реставрацию и консервацию декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий высокой художественной ценности и сильно разрушенных |  |  |  | Код | Е/01.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Последовательный осмотр поврежденной штукатурки, деталей мастичных и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление и гидрофобизация декоративных украшений с приготовлением пропиточных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Снятие профилей тяг для изготовления шаблона |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Простукивание оштукатуренных поверхностей вручную молотком. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укрепление расслоившейся штукатурки методом инъекций и пропиток растворами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление плесени, высолов и ржавчины со штукатурки механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление плесени, высолов и ржавчины со штукатурки химическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка и изготовление шаблонов различной сложности по эскизам и рисункам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка поверхностей, инструментов и приспособлений для удаления загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление загрязнений, набелов и окрасок, старых доделов и мастиковок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывание поверхностей от пыли, загрязнений ручным инструментом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заделка и догипсовка трещин, швов, сколов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дезинфекция и удаление плесени |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчистка детали лепного украшения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осматривать поверхности штукатурки, деталей мастичных и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Укреплять штукатурки, отставшей от основы, инъекцией связующего раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить удаление нерастворимых солей механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить укрепление и гидрофобизацию декоративных украшений с приготовлением пропиточных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять снятие профилей тяг для изготовления шаблонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять индивидуальные средства защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Заделывать трещины, швы и сколы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разрабатывать и изготавливать шаблоны различной сложности по эскизам и рисункам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготавливать поверхности, инструменты и приспособления для удаления загрязнений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчистку детали лепного украшения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Методику инъекцирования отставшей от основы штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологию удаления нерастворимых солей механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологию укрепления и гидрофобизации декоративных украшений с приготовлением пропиточных составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды применяемого инструмента и приспособлений при подготовке поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды основных материалов, используемые при подготовке поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методику укрепления сложного разрушения штукатурного слоя и удаления плесени, высолов и ржавчины различными способами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы промывания и удаления загрязнений, набелов, окрасок и доделок с элементов украшений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии заделки трещин, швов, сколов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила разработки и изготовления шаблонов по эскизам и рисункам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила применения индивидуальных средств защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Приготовление штукатурных растворов и смесей |  |  |  | Код | Е/02.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дозирование компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перемешивание компонентов штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление растворов древних штукатурок разного состава, определенного в результате лабораторных анализов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление растворов древних декоративных штукатурок по разработанным рецептам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление связующих и пропиточных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка материалов для приготовления мастичной массы и папье-маше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Отмерять и смешивать компоненты растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять ручное и электрифицированное оборудование, инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Применять средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды основных материалов, используемые при приготовлении растворов и сухих смесей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Состав декоративных древних штукатурных растворов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила составления штукатурных растворов древних штукатурок разного состава, определенного в результате лабораторных анализов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы и способы изготовления декоративных древних штукатурок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготавливать связующие и пропиточные растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготавливать растворы древних декоративных штукатурок по разработанным рецептам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила применения индивидуальных средств защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение работ при реставрации и консервации декоративных штукатурок, деталей мастичных и лепных изделий высокой художественной ценности и сильно разрушенных |  |  |  | Код | Е/03.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Выполнение работ по воссозданию архитектурных деталей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение работ по реставрации архитектурных деталей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание утрат штукатурного слоя на криволинейных поверхностях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание недостающих фрагментов и деталей декоративных украшений по сохранившимся фрагментам и чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание поверхностей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реставрация поверхностей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание лепных изделий, колонн из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реставрация лепных изделий, колонн из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить воссоздание архитектурных деталей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять реставрацию архитектурных деталей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять воссоздание поверхностей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять реставрацию поверхностей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить воссоздание утрат штукатурного слоя на криволинейных поверхностях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить воссоздание недостающих фрагментов и деталей декоративных украшений по сохранившимся фрагментам и чертежам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить воссоздание и реставрацию лепных изделий, колонн из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Способы выполнения работ при реставрации и воссоздании декоративной штукатурки и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологию воссоздания и реставрации декоративной штукатурки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стилистические особенности декоративных украшений различных направлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология оштукатуривания вновь и воссоздания утрат штукатурного слоя на поверхностях сложного очертания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы монтажа фрагментов декоративных украшений с пригонкой и креплением на месте |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила применения инструмента и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила применения инструментов, приспособлений и оборудования при реставрации и воссоздании декоративной штукатурки и лепных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить воссоздание архитектурных деталей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять реставрацию архитектурных деталей из искусственного мрамора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.6. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  | Код | F |  | Уровень квалификации |  | 5 |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  | Оригинал |  |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Возможные наименования должностей |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок Реставратор декоративно-художественных покрасок 5-го разряда Реставратор декоративно-художественных покрасок 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  | Среднее профессиональное образование по направлению профессиональной деятельности, либо среднее профессиональное образование в области, соответствующей профессиональной деятельности и дополнительное профессиональное образование по профессии «Реставратор декоративно-художественных покрасок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  | Требования к опыту практической работы не предъявляются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  | Код |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ2 |  |  | 5520 |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  | 18035 |  | Реставратор декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.6.1. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Подготовка к работе материалов, оборудования, механизмов и приспособлений, применяемых для реставрации и воссоздания покрасок, очистка применяемых для окрашивания инструментов и материалов |  |  |  | Код | F/01.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Приготовление составов для обработки поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка деталей краскораспылителей от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка кистей, трафаретов, тары от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка шлангов от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перетирание лакокрасочных материалов на ручных краскотерках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка к работе, настройка и подналадка механизмов и приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление колеров из всех видов пигментов и красок по старинным образцам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление колеров из всех видов пигментов и красок по результатам зондажей, исследовательским открытиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление клея |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и приготовление лакокрасочных материалов ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтов и замазок по заданной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтрование лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление составов для обработки поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка деталей краскораспылителей от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Варить клей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать машины для приготовления красок, лаков, мастик, шпаклевок и замазок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использовать различные способы очистки инструментов и приспособлений от лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить настройку механизмов и приспособлений для окрашивания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлять и готовить краски, лаки, мастики, шпаклевки и замазки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фильтровать лакокрасочные материалы вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Чистить тару от лакокрасочных материалов при помощи ручного инструмента, промывать установки, аппараты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Виды клеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология приготовления пигментов и красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины выцветания пигментов и красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды антисептирующих средств и укрепляющих составов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды различных тонировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила цветообразования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды шлифовальных материалов, применяемые под различные лакокрасочные материалы и их физические свойства |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды шпаклевок и шпаклевочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение, условия применения механизмов, приспособлений и инструментов, применяемых при реставрационных работах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование, виды и химический состав красок, лаков, эмалей, грунтов, шпаклевок, составы шпаклевочных материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Порядок подготовки и настройки к работе механизмов и приспособлений, использующихся для окрашивания поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила очистки малярного инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила хранения лакокрасочных материалов в специально оборудованных местах |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принцип действия, способы подналадки и настройки малярных механизмов и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рецепты составления красок, лаков, эмалей, грунтов, шпаклевок, шпаклевочных материалов, мастик, замазок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составы и способы промывки и очистки применяемых инструментов, кистей различных типов, тары и краскораспылительных аппаратов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы определения качества применяемых красок и лаков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы перетирания красок вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого колера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство краскотерочных машин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Подготовка поверхностей под реставрацию и воссоздание наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок |  |  |  | Код | F/02.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Укрепление красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление плесени и высолов с поверхности красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство зондажей для определения колеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка покрасок с помощью растворов по разработанной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство зондажей для послойных поверхностных расчисток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Послойная расчистка покрасок с помощью скальпелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление солевых образований растворами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удаление солевых образований механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обработка не деревянных поверхностей грунтами и пропитками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подмазывание отдельных мест утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сплошное шпатлевание поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка оснований под золочение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка оснований под воссоздание объемной и рельефной росписи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтование различных оснований механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание краскопульта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шлифовка огрунтованных, прошпатлеванных мест утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Производить укрепление красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить удаление плесени и высолов с поверхности красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять дезинфекцию и укрепление красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять удаление солевых образований растворами |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять удаление солевых образований механическим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить зондажи для определения колера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить зондажи для послойных поверхностных расчисток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить промывку покрасок с помощью растворов по разработанной рецептуре |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить расчистку покрасок с помощью скальпелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять подготовку поверхностей под золочение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять подготовку оснований под воссоздание объемной и рельефной росписи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить на поверхности олифу, грунтовочные и шпатлевочные составы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шлифовать огрунтованные и подмазанные места утрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удалять старые обои с сохранением обоев-подлинников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Причины разрушения красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы укрепления красочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила выполнения зондажей для определения колеров и послойных поверхностных расчисток |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила послойной расчистки покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды и правила использования индивидуальных средств защиты при подготовке поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пескоструйных, гидропескоструйных аппаратов, пылесосов и компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Различные виды росписей и шрифтов с особенностями колеровок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Различные виды шрифтов с особенностями колеровок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стилевые особенности росписей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология приготовления пигментов и красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины выцветания пигментов и красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы предохранения пигментов и красителей от разрушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды антисептирующих средств и укрепляющих составов, применяемых при реставрации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды, свойства, приготовление составов для подготовки оснований под золочение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технологии подготовки поверхностей под реставрацию особо сложных наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Выполнение работ по реставрации и воссозданию наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок |  |  |  | Код | F/03.5 |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 5 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Составление колеров из всех видов пигментов и красок по старинным образцам, результатам зондажей, исследовательским открытиям и разработкам колеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание объемной и рельефной росписи по эскизам и рисункам с золочением и бликовкой рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание растительных орнаментов в виде гирлянд с вплетением шрифта, животных, птиц в объемной трактовке форм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание растительных орнаментов с нанесением припороха и прорисовкой от руки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Золочение поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнение бликовок по лаку |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вышпаровка лепного декора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка трафаретов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вырезание трафаретов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Копирование и вырезание трафаретов любой сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Набивка по трафарету |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Декоративная окраска поверхностей в несколько тонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздание растительных орнаментов из переплетенных листьев, ветвей, цветов в объемной трактовке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Роспись типа «гризайль» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разделка поверхности под мрамор и кость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивание стен полотном, шелком, холстом, сукном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тонировка покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Осуществлять составление колеров из всех видов пигментов и красок по старинным образцам, результатам зондажей, исследовательским открытиям и разработкам колеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Пользоваться инструментом и приспособлениями при нанесении известковых составов, клеевых, темперных и масляных красок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клеевой раствор заданного состава и консистенции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Копировать и вырезать трафареты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окрашивать поверхности под шелк, бархат, ценные породы дерева, камня |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять декоративное покрытие в несколько тонов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять воссоздание растительных орнаментов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наносить клеевой раствор на поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оклеивать стены полотном, шелком, холстом, сукном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять золочение поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять различные виды тонировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять калькирование и нанесение припороха росписей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздавать объемную и рельефную роспись по эскизам и рисункам с золочением и бликовкой рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздавать растительные орнаменты в виде гирлянд с вплетением шрифта, животных, птиц в объемной трактовке форм |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воссоздавать растительные орнаменты с нанесением припороха и прорисовкой от руки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Различные виды росписей и шрифтов с особенностями колеровок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды основных материалов, применяемых при реставрации сложных наружных и внутренних декоративно-художественных покрасок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология тонировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология воссоздания сложного рисунка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы копирования, разработки трафаретов и их вырезания |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Виды используемого инструмента и правила его применения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы подбора колеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология окраски поверхностей под дерево, камень, ткани |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика и свойства клеев |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Различные виды шрифтов с особенностями колеровок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Стилевые особенности росписей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология приготовления пигментов и красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причины выцветания пигментов и красителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методы предохранения пигментов и красителей от разрушения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Правила цветообразования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приготовление колеров из всех видов пигментов и красок по старинным образцам, результатам зондажей, исследовательским открытиям и разработкам колеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Методика калькирования и нанесения припороха росписей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Различные виды тонировок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Технология золочения и бликовок по лаку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |  |  |  |
| ГБПОУ «26КАДР» |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  | (подпись) |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |  |  |  |

? Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утверждаемыми Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (пункт 6 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»).

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор начального профессионального образования.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.